# Отчет по лабораторной работа №10

Группа НПИбд-02-22

Стариков Данила Андреевич

Содержание

# 1	Цель работы

Приобретение навыков написания программ с использованием подпрограмм. Знакомство с методами отладки при помощи GDB и его основными возможностями.

# 2	Основная часть

## 2.1	Выполнение лабораторной работы

### 2.1.1	Реализация подпрограмм в NASM

Для выполнения лабораторной работы создали каталог ~/work/study/arch-pc/lab10. В нем создали файл lab10-1.asm и ввели текст из Листинга 1. Также положили в каталог файл in_out.asm, использованный в лабораторной работе №6.

Листинг 1: . Пример программы с использованием вызова подпрограммы

%include 'in_out.asm'

SECTION .data
    msg: DB 'Введите x: ',0
    result: DB '2x+7=',0

SECTION .bss
    x: RESB 80
    rez: RESB 80

SECTION .text

GLOBAL _start
    _start:

;------------------------------------------
; Основная программа
;------------------------------------------
    mov eax, msg
    call sprint
    
    mov ecx, x
    mov edx, 80
    call sread
    
    mov eax,x
    call atoi
    
    call _calcul ; Вызов подпрограммы _calcul
    
    mov eax,result
    call sprint
    mov eax,[rez]
    call iprintLF
    
    call quit
;------------------------------------------
; Подпрограмма вычисления
; выражения "2x+7"
    _calcul:
    mov ebx,2
    mul ebx
    add eax,7
    mov [rez],eax
    ret ; выход из подпрограммы

Создали исполняемый файл и запустили его (Рис. 1).

Рис. 1: Результат запуска файла lab10-1.

Затем изменили текст программы, добавив еще одну подпрограмму _subcalcul, которая вычисляет значение gx=3*x−1, а в результате вычисляется значение выражения fgx и выводится на экран (Листинг 2).

Листинг 2: Вычисление выражения f(g(x)) с использованием жвух подпрограмм.

%include 'in_out.asm'

SECTION .data
    msg: DB 'Введите x: ',0
    result: DB 'f(x)=2x+7, g(x)= 3x-1, f(g(x)) = ',0

SECTION .bss
    x: RESB 80
    rez: RESB 80

SECTION .text

GLOBAL _start
    _start:

;------------------------------------------
; Основная программа
;------------------------------------------
    mov eax, msg
    call sprint
    
    mov ecx, x
    mov edx, 80
    call sread
    
    mov eax,x
    call atoi
    
    call _calcul ; Вызов подпрограммы _calcul
    
    mov eax,result
    call sprint
    mov eax,[rez]
    call iprintLF
    call quit
;------------------------------------------
; Подпрограмма вычисления
; выражения "f(g(x))"
    _calcul:
    call _subcalcul ; сначала вычисляем g(x)
    mov ebx,2
    mul ebx
    add eax,7
    mov [rez],eax
    ret ; выход из подпрограммы
    
;------------------------------------------
; Подпрограмма вычисления
; выражения "g(x)=3x-1"
    _subcalcul:
    mov ebx, 3
    mul ebx
    dec eax
    ret

Создали исполняемый файл и запустили его (Рис. 2).

Рис. 2: Вычсиление f(g(x)).

### 2.1.2	Отладка программ с помощью GDB

Создали файл lab10-2.asm и ввели текст из Листинга 3.

Листинг 3: Программа вывода сообщения Hello world!

SECTION .data

    msg1:   db "Hello, ",0x0
    msg1Len:    equ $ - msg1
    msg2:   db "world!",0xa
    msg2Len:    equ $ - msg2

SECTION .text
    global _start

_start:
    mov eax, 4
    mov ebx, 1
    mov ecx, msg1
    mov edx, msg1Len
    int 0x80
    
    mov eax, 4
    mov ebx, 1
    mov ecx, msg2
    mov edx, msg2Len
    int 0x80
    
    mov eax, 1
    mov ebx, 0
    int 0x80

Для работы с отладчиком GDB при трансляции исполняемого файла добавили ключ -g (Рис. 3).

Рис. 3: Компиляция файла lab10-2.asm

Загрузили исполняемый файл в отладчик GDB и проверили работы по команде run (Рис. 4).

Рис. 4: Обычный запуск программы.

Далее установили брейкпоинт на метку _start, и еще раз запустили ее (Рис. 5).

Рис. 5: Установлен брейкпоинт.

Посмотрели дисассемблированный код программы в режиме AT&T и Intel (Рис. 6 и 7). Основные различия синтаксисов: противоположное расположение операнда-источника и операнда-приемника (в Intel - приемник, источник, а в AT&T - источник, приемник); в AT&T регистры пишутся после ‘%’, а непосредственные операнды после ‘$’, в синтаксисе Intel операнды никак не помечаются.

Рис. 6: Дисассемблированный код программы в режиме ATT

Рис. 7: Дисассемблированный код программы в режиме Intel

Включили режим псевдографики для более удобного анализа (Рис. 8).

Рис. 8: Режим псевдографики GDB.

Проверили установленные брейкпоинты по команде info breakpoints (Рис. 9).

Рис. 9: Список установленных брейкпоинтов.

Добавили еще одну точку остановки по адресу инструкции mov ebx, 0x0 (Рис. 10).

Рис. 10: Добавление новой точки остановки.

С помощью инструкции stepi (сокращенно si) выполнили 5 последующих инструкций. В результате изменяются значения регистров eax, ebx, ecx, edx (Рис. 11).

Рис. 11: Выполнение первых 5 инструкций.

Посмотрели значения переменных msg1 и msg2, причем адрес памяти msg1 задали по имени переменной, а адрес памяти msg2 вписали вручную, взяв его из дисассемблированного кода программы (Рис. 12).

Рис. 12: Вывод значения переменных msg1 и msg2.

С помощью команды set заменили в msg1 первый символ, в переменной msg2 - второй (Рис. 13 и 14).

Рис. 13: Изменение значения переменной msg1.

Рис. 14: Изменение значения переменной msg2.

Вывели значения регистра edx в десятичном, шестнадцатиричном и двоичном формате, соответственно (Рис. 15).

Рис. 15: Значение регистра edx.

Использовав команду set изменили значение регистра ebx сначала на символ ‘2’, а затем на число 2, и сравнили вывод значения регистра в десятичном формате. В результате присвоения регистра значение символа ‘2’, выводится число 50, что соответствует символу в ‘2’ в таблице ASCII (Рис. 16).

Рис. 16: Изменение значнения регистра ebx.

Затем завершили выполнение программы командой continue (сокращенно c), и вышли из GDB по команде exit.

Для примера обработки аргментов командоной строки в GDB скопировали файл lab9-2.asm из Лабораторной работы №9 (программа выводит на экран аргументы командной строки) в файл lab10-3.asm, создали исполняемый файл и запустили в GDB с ключом --args (Рис. 17).

Рис. 17: Загразка в GDB программы lab10-3 с аргументами.

Установили брейкпоинт в начале программы, посмотрели значение регистра esp, равное количеству аргументов командной строки, включая имя программы, и остальные позиции стека (Рис. 18). Каждый элемент стека занимает 4 байта, поэтому для получения следующего элемента стека мы добавляем 4 к адресу вершины.

Рис. 18: Значения элементов стека.

## 2.2	Выполнение заданий для самостоятельной работы.

### 2.2.1	Задание 1.

Написали программу lab10-4.asm (Листинг 4), являющуюся измененной версией программы lab09-var12.asm, но вычисление fx=15*x−9 реализовано как подпрограмма (Рис. 19).

Рис. 19: Результат работы программы lab10-4.

Листинг 4: Программа находит сумму значений функции

%include 'in_out.asm'

SECTION .data
    msg1 db "Функция: f(x)=15*x-9 ",0
    msg2 db "Результат: ",0
SECTION .text
    global _start

_start:

    mov eax, msg1
    call sprintLF
    
    pop ecx ; Извлекаем из стека в `ecx` количество
        ; аргументов (первое значение в стеке)
    pop edx ; Извлекаем из стека в `edx` имя программы
        ; (второе значение в стеке)
    sub ecx,1 ; Уменьшаем `ecx` на 1 (количество
        ; аргументов без названия программы)
    mov esi, 0 ; Используем `esi` для хранения
        ; промежуточных сумм
next:
    cmp ecx,0h ; проверяем, есть ли еще аргументы
    jz _end ; если аргументов нет выходим из цикла
        ; (переход на метку `_end`)
    pop eax ; иначе извлекаем следующий аргумент из стека
    call atoi ; преобразуем символ в число
    call _calcul ; вызываем подпрограмму для вычисления f(x)

    add esi,eax ; добавляем к промежуточной сумме
        ; след. аргумент `esi=esi+eax`
    loop next ; переход к обработке следующего аргумента
_end:
    mov eax, msg2 ; вывод сообщения "Результат: "
    call sprint
    mov eax, esi ; записываем сумму в регистр `eax`
    call iprintLF ; печать результата
    call quit ; завершение программы

_calcul:  ; подпрограмма для вычисления f(x)=15*x-9
    mov ebx, 15
    mul ebx
    sub eax, 9
    ret

### 2.2.2	Задание 2.

Создали программу lab10-5.asm по Листингу 5, вычисляющую выражение 3+2*4+5, но неверно (Рис. 20).

Рис. 20: Результат работы программы lab10-5 (неверный ответ).

Листинг 5: Программа вычисления выражения (3+2)*4+5 (неверная).

%include 'in_out.asm'

SECTION .data
div: DB 'Результат: ',0

SECTION .text
GLOBAL _start

_start:

    ; ---- Вычисление выражения (3+2)*4+5
    mov ebx,3
    mov eax,2
    add ebx,eax
    mov ecx,4
    mul ecx
    add ebx,5
    mov edi,ebx

    ; ---- Вывод результата на экран
    mov eax,div
    call sprint
    mov eax,edi
    call iprintLF
    
    call quit

Проанализировали с помощью отладичка GDB изменение значений регистров, чтобы найти ошибку. Установили брейкпоинт b _start, включили режим псевдографики и начали поочердно выполнять команды и следить за значениями регистров. Первая ошибка - результат 3+2=5 записан в регистре ebx (команда add ebx, eax), но команда mul всегда перемножает значение регистра eax с указанным сомножителем, поэтому mul ecx дает неверный результат: 3+2*4=5. (Рис. 21). Затем на убеждении, что регистр ebx содержит корректный результат вычислений, к нему добавляется число 5, результат запоминается в регистре edi, а затем выводится (Рис. 22).

Рис. 21: Некорректное использование команды mul.

Рис. 22: В регистре ebx содержится неверный ответ.

Исправили текст программы (Листинг [-lst:lst06]) и убедились в верном вычислении резульата (Рис [-fig:fig24]).

Листинг 6: Программа вычисления выражения (3+2)*4+5 (неверная).

%include 'in_out.asm'

SECTION .data
div: DB 'Результат: ',0

SECTION .text
GLOBAL _start

_start:

    ; ---- Вычисление выражения (3+2)*4+5
    mov ebx,3
    mov eax,2
    add eax,ebx
    mov ecx,4
    mul ecx
    add eax,5
    mov edi,eax

    ; ---- Вывод результата на экран
    mov eax,div
    call sprint
    mov eax,edi
    call iprintLF
    
    call quit

Рис. 23: Правильный результат вычисления выражения.

Созданные файлы *.asm скопировали в каталог ~/work/study/2022-2023/“Архитектура компьютера”/archpc/labs/lab10/ и загрузили на Github.

# 3	Выводы

В рамках лабораторной работы получили практические навыки использования подпрограмм и познакомились с методами отладки для более глубокого анализа работы программы.